# WZ／WR系列热电阻／热电偶

一、概述

我公司生产的热电阻、热电偶温度传感器，采用国际IEC标准和机械电子工业部统一标准设计，具有规格全、精度高、稳定性好寿命长，并且为众多场合提供特殊设计。

二、技术参数

热电阻

| 热电偶 类别 | 分度号 | 测温范围(℃) | 允许误差(℃) |
| --- | --- | --- | --- |
| WZP | Ptl00 | -200～600℃ | B级：土(0.30+0.005 ¦t¦) |
| WZP-F | Ptl00 | -200～205℃ | A级：土(0.15+0.0021¦t¦) |
| WZC WZC-F | Cu50．Cul00 | -50～100℃ | 土(0.30+0.006¦t¦) |

| 名 称 | 类别 | 分度号 | 测温范围(℃) | 允许误差(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铂铑30-铂铑6 | WRR | B | 0～1800℃ | 土2.5℃或土0.75％t |
| 铂铑10-铂 | WRP | S | 0～1600℃ | 土2.5℃或土0.75％t |
| 镍铬-镍硅 | WRN | K | 0～1300℃ | 土2.5℃或土0.75％t |
| 镍铬-康铜 | WRE | E | 0～800℃ | 土2.5℃或土0.75％t |
| 铁-康铜 | WRF | J | 0～750℃ | 土2.5℃或土0.75％t |
| 铜-康铜 | WRC | T | 0～350℃ | 土2.5℃或土0.75％t |

①热电偶响应时间：

金属护管为ø 16时，t<90s；

为ø 12时，t<30s；

陶瓷护管为ø 16时，t<150s；

为ø 25时，ø 28时，t<360s；

②热电偶绝缘阻值：

15～35℃，相对湿度<45％，电压

500±50V条件下，绝缘电阻值与偶丝长度之乘积>100MΩ．m．

③热电阻响应时间：

金属保护管为ø 16时t<90秒

金属保护管为ø 12时t<30秒

④热电阻绝缘电阻：15～25℃相对湿度<80％

电压10～100V条件下，铂热电阻元件与保护管绝缘电阻>100MΩ，铜电阻>20MΩ

三、壳体材质：压铸铝(含镁<0.1％)

四、护套材质：1Crl8Ni9Ti．316L．锰铬合金

五、防护等级：IP65

六、防爆等级：dIIBT4

5460、546