# XSJDL系列定量控制仪

| 内容 | 代 码 |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XSJDL- |  |  |  |  |  |  |  | 定量控制仪 |
|  |  | I |  |  |  |  |  |  | 直流电流 |
| 输入信号 |  | V |  |  |  |  |  |  | 直流电压 |
|  |  | K |  |  |  |  |  |  | 脉冲 |
|  |  |  | BO |  |  |  |  |  | 无外供电源 |
| 外供电源 |  |  | B1 |  |  |  |  |  | 外供24VDC |
|  |  |  | B2 |  |  |  |  |  | 外供12VDC |
|  |  |  | B3 |  |  |  |  |  | 其它 |
|  |  |  |  | A0 |  |  |  |  | 无输出 |
|  |  |  |  | A1 |  |  |  |  | 电流输出(4～20)mA、(0～10)mA或(0～20)mA |
| 变送输出 |  |  |  | A2 |  |  |  |  | 电压输出(0～5)V、(1～5)V |
|  |  |  |  | A3 |  |  |  |  | 电压输出(0～10)V |
|  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | 其它输出 |
|  |  |  |  |  | S0 |  |  |  | 无通讯接口 |
| 通讯接口 |  |  |  |  | S1 |  |  |  | RS-232接口 |
|  |  |  |  |  | S2 |  |  |  | RS-485接口 |
|  |  |  |  |  | S3 |  |  |  | RS-422接口 |
|  |  |  |  |  |  | V0 |  |  | 220V AC |
| 仪表电源 |  |  |  |  |  | V1 |  |  | 24V DC |
|  |  |  |  |  |  | V2 |  |  | 12V DC |
| 打印功能 |  |  |  |  |  |  | P |  | P表示带打印功能，不带可省略 |
| 非标准功能 |  |  |  |  |  |  |  | N | N表示非标功能，仪表某部分功能已按订货要求变更，不带可省略 |

定量控制仪是在XSJ流量积算仪的基础上，根据定量控制的的特殊要求而专门设计的，与各类流量传感器配合，买现定量罐装，配料控制。

◆误差小于0.2％F，并具备调校、数字滤波功能，可帮助减小传感器、变送器的误差，有效提高系统的测量、控制精度。

◆  适用于电流、电压、脉冲输出的流量传感器

◆  2点开关量输入，用于启动、恢复

◆  3点控制输出，用于大阀、小阀分级控制和瞬时流量下限报警

◆  变送输出可将瞬时流量值以标准电流、电压形式输出，供其它设备使用

◆  8段折线运算功能可以减小流量传感器的非线性误差

◆  瞬时流量按小时或按分钟为计量单位可选择

◆ 具备带硬件时钟的打印接口和打印单元，实现手动、实时、报警打印功能，如果选配智能打印单元，可实现多台仪表共用一台打印机

- 主透明、高速、高效的网络化通讯接口，实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于l0ms。提供测试软件，组态软件和应用软件技术支持