# XSJB系列温度·压力补偿流量积算仪

温度、压力补偿流量积算仪是充分发挥数字技术和软件技术的优势设计而成的智能仪表。

- 本仪表具有对流体的温度和压力变化进行补偿计算的功能。流量测量时，如果被测流体温度和压力偏离设计值时，会给体积流量和质量流量测量结果带来一定误差，本仪表具备对一般气体、过热蒸汽、饱和蒸汽的温度、压力补偿计算功能。仪表同时有流量、压力和温度三个输入量，可以消除温度、压力变化对流量测量结果的不良影响

- 误差小于0．2％FS，并具备调校、数字滤波功能，可帮助减小传感器、变送器的误差，有效提高系统的测量、控制精度

- 可通过参数选择对温度、压力、未补偿瞬时流量、己补偿瞬时流量进行上限或下限报警。报警灵敏度独立设定

- l路变送输出。可通过参数选择输出温度、压力、未补偿瞬时流量或己补偿瞬时流量

- 全透明、高速、高效的网络化通讯接口，实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms。提供测试软件，组态软件和应用软件技术支持

◆具备带硬件时钟的打印接口和打印单元，实现手动、定时、报警打印功能，如果选配智能打印单元，可实现多台仪表共用一台打印机

◆停电记录功能可记录总停电时间，停电次数和最后8次停电和上电的实时时间，通过面板调出查看